- 接口约定

- 单个平面板（平面板、肘板、补板、面板、部分平面型材如扁钢）

输入：

- float caxis[4][3]，平面板架局部坐标系：板架坐标系与船体坐标系的转换矩阵，存放u,v,w,o

- float rxyPltBndry1[1000][3]，平面零件边界：传入局部坐标系下平面板零件边界的Rxyz，需要实际的零件外边界，去除边界孔、过焊孔。

- float rxyholes[20][1000][3]，平面零件内孔：传入局部坐标系下内孔几何Crxyz样条数组，包含每个内孔的边界样条，rxyholes[0][0][0]为内孔数量

- Float thickdi1s,板厚偏移距离1：边界样条向w+向偏移距离，为了计算实际零件的边界样条
Float thickdis2,板厚偏移距离2：边界样条向w-向偏移距离，为了计算实际零件的边界样条

- 输出：

- HULLWELD_RXYZ_LIST rxyzlist； rxyz迹线，结构如下

struct HULL_WELD_RXYZ_DATA//全船焊缝路径记录表

{

char crxyz[64];			//迹线索引:分段名-索引, (最后一位用来判断是否保存到数据库，仅在内存中使用)

int i;					//迹线中的第几个点

float r;				//迹线点数及半径:r=0是表示直线,r=2是表示不连续,其他表示半径

float x,y,z;			//线上一点

float ax,ay,az;			//运行轨迹的切线方向

void reset()

{

memset(crxyz,0,sizeof(char)*64);

i = 0;

r = 0;

x = 0;

y = 0;

z = 0;

ax = 0;

ay = 0;

az = 0;

};

const HULL_WELD_RXYZ_DATA& operator =(const HULL_WELD_RXYZ_DATA& src)

{

strcpy(crxyz,src.crxyz);

i = src.i;

r = src.r;

x = src.x;

y = src.y;

z = src.z;

ax = src.ax;

ay = src.ay;

az = src.az;

return *this;

};

void getPoint(double point[3])

{

point[0] = x;

point[1] = y;

point[2] = z;

};

void getVec(double vec[3])

{

vec[0] = ax;

vec[1] = ay;

vec[2] = az;

};

void setPoint(double point[3])

{

x = float(point[0]);

y = float(point[1]);

z = float(point[2]);

};

void setVec(double vec[3])

{

ax = float(vec[0]);

ay = float(vec[1]);

az = float(vec[2]);

};

};

- typedef CArray<HULL_WELD_RXYZ_DATA,HULL_WELD_RXYZ_DATA&> HULLWELD_RXYZ_LIST;

- 单个曲面板（曲面外板）

- 输入：

- 曲面板边界：曲面板边界曲线可能不在同一平面，使用圆弧直线样条+平面局部坐标系无法表达，先使用三角面片实体尝试计算

曲面板实体：参考如下数据结构
class  CEntity3D_IMPEXP CEntityTriangles : public CEntity3D

{

protected:

///////////设置数据///////////

CDoubleArray  m_vertexs;  //顶点:3个一组

CDoubleArray  m_directions; //点法向量:3个一组

CDWordArray   m_meshs;  //三角网格:6个一组,前3表示顶点序号,后3表示点法向量序号

///////////辅助数据////////////

CDoubleArray  m_normals;  //面法向量:3个一组

CDoubleArray  m_planes;   //三角面片三条边所在的与三角面片垂直的三个平面,法向量向外为正

//4*3=12个一组

CDoubleArray  m_spheres;  //范围球:4个一组,面片的球心(3)和半径(1)

CDWordArray   m_edgesInfo;  //边信息:5个一组,前2表示顶点序号,后2表示面序号,最后1表示边性质(0=内部平面上；1=内部曲面上；2=棱；3=边界)

double  m_box[2][3];  //实体范围(实体坐标系下)

int m_status;

public:

CEntityTriangles();

virtual ~CEntityTriangles();

const char *GetName() const;

virtual bool Set(const CEntity3D &src);

virtual bool operator==(const CEntity3D &src) const;

virtual bool SetBase(const double bp[3]=NULL, const double xyz[3][3]=NULL);

virtual bool GetBox(double box[2][3]);	// 获取包含范围

virtual int GetGripPoints(double p[3][3]);

// 获取捕捉点，mode：位0=顶点；位1=线端点；位2=线中点；位3=面中心点

virtual void GetSnapPoints(int mode, CArray<double,double> &points);

virtual bool GetPointByPar(const double par[3], double p[3]);

//************** 文件存取函数的

virtual int GetFileSize() const;	//获取文件大小

virtual char *ConvertToFile(char *buff) const;		//把数据保存到文件缓存中

virtual const char *ConvertFromFile(const char *buff);//从文件缓存中读取数据

virtual bool GetLists(CStringArray &lists) const;

virtual bool ReadTextFile(const CStringArray &strs, int &ll);

virtual bool IsValid() const;	// 判断实体数据是否合法

// 获取最近点及其参数值，返回最近点类别

// （-1=错误；0=未知；1=内部；2=顶点；3=线上；4=面上）

virtual int GetNearestPoint(const double p[3], double q[3],

double par[3]=NULL, double *kr=NULL, CPointRegionOnEntity *proe=NULL);

// 求直线与实体的所有交点及其参数值，返回交点个数

virtual int GetPointWithLine(const double pl[3], const double vl[3],

int maxn, double q[][3]=NULL, double hl[]=NULL, double par[][3]=NULL);

virtual int GetPrmnos();		// 获取占用的实体个数

// 获取实体的棱线和XY面上的轮廓线

virtual bool GetEdges(RIN3DS &edges);

// 获取指定线条数据，返回Z方向上的平均曲率半径和线类别

virtual int GetEdge(const double p[2], int rinno, PR_rinlin &edge,

double *kr=NULL);

// 获取实体与平面在指定矩形区域内的交线

virtual bool GetRxyWithPlane(const double data[11], double rxy[][3],

XGXBKPS *bkps=NULL);

// 获取三角网格数据（顶点，法向，三角片顶点号和法向号）(全局数据)

virtual bool GetTriMeshArray(double precision, CDoubleArray&vertexs,

CDoubleArray&directions, CDWordArray&meshs);

/////////////////////////////////////////////////////////

private:

void GetCoord3D(TCoord3D *pCoord3D) const;

void AddIntersect(CDWordArray&intersects, int loc,

int ei, int ej, int k) const;

int  ComparePair(int ei, int ej, int fi, int fj) const;

bool FindIntersect(int &loc, CDWordArray&intersects, int ei, int ej) const;

void ConnectLines(CDWordArray&vIndexs,CDWordArray&nEdges,

CDWordArray&edges) const;

void CalcCutByPlaneContour(CDoubleArray&vdata, CDWordArray&vIndexs,

CDWordArray&nEdges, double a[4]) const;

void CalcFaceInfo();

void CalcEdgeNormal(double v1[3], double v2[3], int ei, int ej,

int k1, int k2, int etype) const;

void CalcEdgeType(int index);

bool AddEdgeInfo(int ei, int ej, int k);

bool CalcEdgesInfo();

bool CheckData();

bool CalcAssistData();

public:

// 设置三角面片数据

bool SetData(const CDoubleArray&vertexs, const CDoubleArray&directions,

const CWordArray&meshs);

bool SetData(const CDoubleArray&vertexs, const CDoubleArray&directions,

const CDWordArray&meshs);

// 设置三角面片数据，生成边性质数据(calcEdge：0，不生成；1，生成)

bool SetData(const CDoubleArray&vertexs, const CDoubleArray&directions,

const CWordArray&meshs, int calcEdges);

bool SetData(const CDoubleArray&vertexs, const CDoubleArray&directions,

const CDWordArray&meshs, int calcEdges);

bool GetData(CDoubleArray&vertexs, CDoubleArray&directions, CWordArray&meshs);

bool GetData(CDoubleArray&vertexs, CDoubleArray&directions, CDWordArray&meshs);

bool Mirror();

- };

- 输出：

- HULLWELD_RXYZ_LIST rxyzlist； rxyz迹线。

- 单个型材（曲面T型材、平面T型材、球扁钢）

- 待定

- 当前阶段业务需求

- 曲面板与曲面板之间的的对接

需要输出两条焊缝迹线，以Rxyz表达；

对接焊迹线在曲面板的两侧，贴合边界曲线；

若两块曲面板有板厚差，以对接时较薄的板两侧边界为准；

迹线需要按照实际情况截断，只取两个零件之间有交的部分；

默认容差1mm，允许建模有少许误差。

- 平面板与曲面板的角接

需要输出两条焊缝迹线，以Rxyz表达；

角焊迹线在平面板的两侧，贴合边界曲线；

迹线需要按照实际情况截断，只取两个零件之间有交的部分；

默认容差1mm，允许建模有少许误差。

- Dxf文件：